ادعانامه

# آنچه ادعا می شود:

دعای ۱) سامانه هوشمند پردازش داده‌های بالینی و استنتاج احتمالاتی جهت رتبه‌بندی و تشخیص افتراقی ضایعات پاتولوژیک فک و صورت، که بر بستر وب با معماری Client-Server طراحی شده و مشتمل است بر:

الف) پایگاه دانش ساختاریافته (Structured Knowledge Base): که به صورت فایل‌های پیکربندی JSON طراحی شده و حاوی بردارهای ویژگی (Feature Vectors) برای ضایعات دهانی است که در آن فاکتورهای تشخیصی با وزن‌های احتمالی شرطی (P(S∣D)) مقداردهی شده‌اند؛

ب) ماژول ورودی دوگانه (Dual-Input Module): شامل یک رابط کاربری درخت تصمیم (Decision Tree) برای ورود داده‌های دستیِ وابسته به هم، و یک پردازشگر زبان طبیعی (NLP) جهت تبدیل توصیفات متنی آزاد به داده‌های ساختاریافته؛

ج) موتور استنتاج بیزی (Bayesian Inference Engine): که جهت دریافت بردار ویژگی‌های بیمار و محاسبه احتمال پسین (Posterior Probability) ضایعات با استفاده از دسته‌بند بیزین ساده (Naive Bayes Classifier) پیکربندی شده است؛

د) واحد خروجی و مصورسازی: جهت ترسیم توزیع احتمالات محاسبه شده و تولید پرونده دیجیتال؛ که در آن، موتور استنتاج، خروجی تشخیص افتراقی را به صورت همزمان در دو مسیر محاسباتی موازی شامل «تطابق الگو» (Pattern Match - با فرض توزیع یکنواخت پیشین) و «تطابق شیوع» (Prevalence Match - با اعمال نرخ شیوع واقعی جمعیت موجود در پایگاه دانش) پردازش و رتبه‌بندی می‌نماید.

ادعای ۲) سامانه مطابق ادعای شماره ۱، که در آن موتور استنتاج بیزی جهت محاسبه احتمال وقوع هر ضایعه و جلوگیری از خطای محاسباتی ناشی از عدم مشاهده یک ویژگی (Zero-Frequency Problem)، از الگوریتم هموارسازی لاپلاس (Laplace Smoothing) استفاده می‌کند؛ بدین صورت که یک مقدار عددی اپسیلون (

ϵ

) جهت پایداری محاسبات به صورت کسر احتمالات شرطی اضافه می‌گردد.

ادعای ۳) سامانه مطابق ادعای شماره ۱، که در آن بخش هوش مصنوعیِ ورودی اطلاعات (NLP)، جهت تبدیل متن به ساختار (Text-to-Structure) از پروتکل فراخوانی تابع (Function Calling) مبتنی بر استاندارد OAS استفاده می‌کند و مجهز به یک لایه منطقی حل تعارض (Conflict Resolution Logic) است؛ به طوری که در صورت مغایرت میان داده استخراج شده توسط هوش مصنوعی و داده ورودی دستی کاربر، سیستم اولویت (Priority) را به ورودی دستی کاربر اختصاص داده و آن را به عنوان حقیقت مبنا (Ground Truth) در محاسبات لحاظ می‌کند.

ادعای ۴) سامانه مطابق ادعای شماره ۱، که در آن پایگاه دانش سیستم بر پایه یک طرحواره داده (Data Schema) با فرمت JSON طراحی شده است که در آن مقادیر احتمال شرطی برای هر یک از ویژگی‌های تشخیصی (شامل علائم بالینی، رادیوگرافیک و دموگرافیک) در بازه عددی نرمال‌سازی شده [۰.۰۰۱ تا ۱] تعریف شده‌اند و معماری سیستم امکان افزودن بیماری‌های جدید را صرفاً از طریق تزریق آبجکت‌های JSON جدید و بدون نیاز به بازنویسی هسته پردازشی فراهم می‌سازد.

ادعای ۵) سامانه مطابق ادعای شماره ۱، که مجهز به یک ماژول پردازش تصویر با قابلیت حذف داده‌های تکراری (Data Deduplication) است؛ بدین صورت که پیش از ذخیره‌سازی تصاویر رادیوگرافی در سرور، یک اثر انگشت دیجیتال (Digital Fingerprint) با استفاده از الگوریتم درهم‌ساز SHA-256 از فایل تصویر تولید شده و با بررسی آن در پایگاه داده، از ذخیره‌سازی فایل‌های تکراری جلوگیری می‌شود.

ادعای ۶) سامانه مطابق ادعای شماره ۱، که جهت تضمین یکتایی پرونده‌های الکترونیک و امنیت داده‌ها، سیستم برای هر پرونده جدید یک شناسه یکتای جهانی (UUID نسخه ۴) تولید کرده و داده‌های حساس بیمار را پیش از ذخیره‌سازی در حافظه مرورگر یا سرور، با استفاده از استاندارد رمزنگاری AES-256 رمزگذاری می‌نماید.

ادعای ۷) سامانه مطابق ادعای شماره ۱، که معماری نرم‌افزاری آن به صورت وب‌اپلیکیشن پیشرونده (PWA) طراحی شده است و با استفاده از تکنولوژی Service Workers و Cache Storage API، موتور استنتاج و رابط کاربری را بر روی حافظه دستگاه کاربر کش (Cache) کرده و امکان اجرای عملیات محاسباتی و دسترسی به پرونده‌ها را در حالت قطع اتصال شبکه (Offline Mode) فراهم می‌سازد.